ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища

| 19 травня 2026 року | м. Снятин |
| --- | --- |

Мета візиту: моніторинг об’єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Король Уляна Миколаївна - головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Тимчук Ірина Василівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Ганжі Оксани Василівни – заступника міського голови Снятинської міської ради;

Вінтоніва Максима – начальника відділу містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та капітального будівництва, уповноважена особа з питань цивільного захисту Снятинської міської ради.

Назва об’єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна адреса об’єкта моніторингу: вул. Шевченка, 75, м. Снятин, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об’єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо): Комунальне некомерційне підприємство "Снятинська багатопрофільна лікарня" Снятинської міської ради.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об’єкту (споруди, будівлі, приміщення): протирадіаційне укриття № - 34960 відповідно до Акта обстеження об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту № 170/24-45  від 13.05.2026 року (далі – акт).

Максимальна можливість заповнення об’єкту

Кількість осіб: 50

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 5-15

1. Наявність покажчиків руху до об’єкту

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: покажчики руху до укриття відсутні, а також відсутня інформаційна дошка при вході в саме укриття.

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об’єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об’єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

| х | Загальнодоступне |  | Для працівників |  | Не доступне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу ІІІ. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: в укритті відсутня система вентиляції. Згідно з актом обстеження, вона не була передбачена проєктом.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

| х | Так |  | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об’єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

|  | Захаращене приміщення | х | Не захаращене приміщення |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

|  | Наявні засоби | х | Відсутні засоби |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: при вході в укриття наявний заїзд, який частково може використовуватись людьми на кріслі колісному, проте відсутній повноцінний пандус або з’їзд по сходах, що забезпечував би безперешкодний доступ маломобільним категоріям населення. Вхід має нерівну поверхню, пошкоджені сходи та поріг, що створює додаткові труднощі для пересування.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Температура приміщення

| х | Задовільна |  | Не задовільна |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та не вище +33 градусів по Цельсію.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

| х | Наявні |  | Відсутні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: приміщенні спостерігаються ознаки сирості: на стінах та стелі помітні сліди потрісканої та місцями відпалої штукатурки, у повітрі відчутний запах вогкості. Подекуди на поверхнях наявні сліди плісняви.

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: у приміщенні наявний 1 основний вхід, аварійні виходи відсутні.

Відповідність п. 5 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

| х | Так |  | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: наявний вогнегасник.

Відповідність п. 5 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ Забезпечення придатності до використання за призначенням об’єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: наявні вікна на стіні під стелею; віконниці відсутні, проте із зовнішнього боку вони закладені мішками. На момент моніторингу вікна були відкриті для провітрювання приміщення з метою усунення сирості.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ Забезпечення придатності до використання за призначенням об’єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв’язку (wi-fi мережі) та її справність

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об’єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об’єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

| х | Так |  | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: згідно з актом обстеження, стан гідроізоляції без ознак порушень. Однак фактично у приміщенні зафіксовано наявність сирості, що свідчить про можливі проблеми з ефективністю гідроізоляційних робіт або відсутність належного дренажу

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об’єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об’єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: у самому закладі наявна централізована система водопостачання та водовідведення, проте безпосередньо в укритті технічна вода відсутня.

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об’єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води

| х | Так |  | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: в укритті наявна лише одна пляшка бутильованої води, що є недостатньою кількістю для забезпечення потреб людей у разі тривалого перебування.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів

|  | Так | х | Ні |
| --- | --- | --- | --- |

23. Облаштування

| 15- 20 | Кількість сидячих місць | - | Кількість лежачих місць |
| --- | --- | --- | --- |

*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв’язку з відсутністю необхідних технічних засобів

Рекомендації за результатами моніторингового візиту Снятинській міській раді:

- встановити стандартизовані покажчики напрямку руху до укриття на території та в будівлі, а також розмістити повну інформацію на вхідних дверях (адреса, балансоутримувач, відповідальна особа, контакти);

- усунути ознаки сирості, грибка, зволоження стін і стелі шляхом проведення гідроізоляційних робіт та санітарної обробки приміщення;

- облаштувати укриття аптечкою першої медичної допомоги;

- укомплектувати укриття шанцевим інструментом;

- забезпечити наявність технічної води для санітарних потреб;

- встановити санвузол або мобільні засоби гігієни (біотуалет, виносні баки для нечистот, що щільно закриваються);

- забезпечити формування мінімального запасу продуктів тривалого зберігання та організувати належні умови зберігання відповідно до санітарних норм і вимог цивільного захисту;

розглянути можливість щодо:

- встановлення або відновлення системи вентиляції, перевірити її технічний стан;

- забезпечення безбар’єрного доступу до укриття та в укритті, в тому числі для маломобільних категорій населення.

Додаток: фотоматеріали.

| Головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого в Івано-Франківській області |  | Уляна КОРОЛЬ |
| --- | --- | --- |

| Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Івано-Франківській області |  | Ірина ТИМЧУК |
| --- | --- | --- |

Фотофіксація

| Фото 1 | Фото 2 |
| --- | --- |
| Фото 3 | Фото 4 |
| Фото 5 | Фото 6 |
| Фото 7 |  |

| Фото 9 | Фото 10 |
| --- | --- |
| Фото 11 | Фото 12 |